# 江西省人民医院红谷分院一期建设项目

比选招标文件

招标编号：BX2019-04

工程名称：江西省人民医院红谷分院一期建设项目污水处理站设备采购及安装

招 标 人：中国瑞林工程技术股份有限公司江西省人民医院红谷分院一期建设项目代建项目部

日    期：二〇一九年一月

目  录

- 投标人资格要求

- 工程概况

- 招标范围及工期

- 投标报价要求

- 付款方式及保证金

- 投标须知

- 开标须知

- 评标和中标须知

- 特别条款

- 附件

比选招标文件

江西省人民医院红谷分院建设项目已由江西省发展和改革委员会（赣发改社会字[2013]808号文件）批准建设，项目建设单位为江西省人民医院，建设资金由建设单位自筹。本项目实行代建制，代建人为中国瑞林工程技术股份有限公司，代建人受项目建设单位江西省人民医院的委托，对本项目进行代建管理。招标人受代建人的授权对本项目进行竞争性比选招标，并以自己的名义与中标人签订合同。 项目已具备招标条件，现对该项目污水处理站设备采购及安装进行竞争性比选招标,欢迎合格的投标人参加本项目的投标。

  - 投标人资格要求

- 投标人必须在中国工商行政管理机关登记取得营业执照且具有企业有效安全生产许可证。

- 投标人必须具有环保工程专业承包三级（含）及以上资质。

- 拟派本工程的项目经理必须具有机电工程贰级（含）以上注册建造师资质。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明材料（提供前6个月内任意一个月的有效纳税证明材料和社保缴费证明材料）；

- 法律、行政法规规定的其他条件及项目特殊要求，具体如下：

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

②为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加该采购项目的采购活动。

③投标人营业执照应具有与本项目相关的污水处理站设备采购及安装的经营范围。

④本项目不接受联合体投标。

特别提醒：谈判时，投标人须提供上述所列资料用于资格审查。

  - 工程概况

        - 工程名称：江西省人民医院红谷分院一期建设项目污水处理站设备采购及安装

工程地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰洲片区

工程规模：设计床位1600张，污水量为1300m3/d。

        - 建设单位：江西省人民医院

        - 招标人：中国瑞林工程技术股份有限公司江西省人民医院红谷分院一期建设项目代建项目部

        - 联 系 人：袁先生，电话13870881965

  - 招标范围及工期

1、招标方式：本工程采用    竞争性比选   方式招标

2、招标范围：

本项目为污水处理系统采购及安装，包含系统所需的设备和材料的供应、运输（含现场垂直运输）及保险、设备保管费、培训、资料、工具、售后服务、安装、调试、试运行、检测、验收等工作。招标人保留中标后根据工程实际情况进行调整的权力。设备采购及安装项目详见：附件（4） 设备需求一览表

3、工期要求：合同签订之日起60天内完成设备供货、安装、调试、验收（含设备生产、安装、调试、验收等全过程，因中标人原因导致工期延误，每延误一天扣除10000元，最多扣除合同金额的5%）。

4、质保期：提供免费设备质保期不低于壹年（以投标人承诺质保期为准），质保期内货物出现故障，中标人免费上门更换有缺陷的货物及服务（人为因素或不可抗力造成的事故除外）。

  - 投标报价要求

        - 本项目为交钥匙工程，所有投标均以人民币报价，报价内容包含所需系统设备和材料供应、运输及保险、设备卸货至施工现场、培训、资料、工具、售后服务及其它相关工作，以及安装、调试、试运行、检测、验收等所需相关费用。

        - 投标人填报的费用，应该包括所发生的所有费用、利润、税金及投标人认为现场正常施工可能发生的相关费用等。

3、投标人应详细填写货物说明一览表（统一格式）和供货范围表（统一格式），并由法定代表人或授权代表签署。

4、如果投标一览表和投标分项报价表的投标价格有出入，以投标分项报价表为准。招标人不接受任何选择报价，对每一种货物只允许有一个报价。整个项目只允许一个总报价。

5、投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减；投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容否则以其他有效投标人该项的最高报价，计算该投标人的投标报价。

6、最低报价不能作为中标的保证。

7、本工程招标控制价为人民币：壹佰肆拾柒万陆仟零壹拾叁元肆角整（¥1476013.40元） 投标总报价超出招标控制价的，其投标将被否决。

8、 投标人应在投标文件商务标正副本中均附一份完整的设备及安装工程预算书。

  - 付款方式及保证金

        - 付款方式

  - 本项目实行代建制，资金由建设单位筹措并支付，建设单位在中标人提出符合条件的申请后30日内支付给招标人后，由招标人代付，因此合同总价在招标人收到建设单位相对应的款项后15天内，予以支付。（注：中标人不得在供货中因市场材料及人工价格变动而调整合同价格，各阶段货款按照下列方式及比例支付给中标人）本条款中招标人任何付款均以中标人诚信履行合同义务为前提，且质量保证金的支付以双方对产品及服务等无争议为前提，否则招标人不受合同中违约责任的约束。

  - 合同签订后卖方需在10天内交纳合同总价10%的履约保函，买方收到履约保函后合同生效。

  - 设备运到现场卸货至安装地点，经验收合格后两周内支付合同价款的80%作为到货款。

  - 安装验收合格并正式运行后，买方支付合同价款的17%，同时解除10%的履约保函；剩余合同价款3%留作质量保证金，待质保期满无质量争议及项目竣工结算审计完成后一个月内支付剩余3%的质量保证金（无息）。质保期自设备安装竣工验收合格之日起不低于壹年（以投标人承诺质保期为准）。

  - 以上付款时间需遵守第1.1条的约定。

每次付款前，中标人必须提供税务部门开具的正式增值税发票，发票抬头为：江西省人民医院。

        - 投标保证金

  - 交纳的投标保证金，金额为：3万元。

  - 投标人须在开标截止时间前将投标保证金转达招标人指定账户：江西省人民医院——建行豫章支行 36001050200050001024。

  - 投标保证金到账形式：银行转账。

  - 招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

  - 有下列情形发生时，投标保证金将不予退还：

  - 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

  - 中标人未按约定时间签订合同的；

  - 中标人未按规定提交履约保证金；

  - 中标人提供虚假材料和文件意图骗取中标；

  - 投标人违反廉政规定的。

        - 履约保证金

  - 中标人接到中标通知书起10日内，向招标人交纳相当于合同总价10%的履约保证金（招标人收到中标人履约保证金的银行保函并签订合同后5个工作日内退回中标人的投标保证金）；

  - 履约保证金用于补偿因中标人不能完成其合同义务而至使招标人蒙受的损失；

  - 设备安装完毕并经验收合格后两周内招标人向中标人退还履约保证金；

  - 履约保证金可选择以下形式：银行保函。

        - 技术资料

合同项下技术资料（除有特殊规定外）将以下列方式交付：

4.1 每批货物发运时，中标人应随设备一同将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册和示意图发运给招标人；

  - 投标须知

投标文件应包括以下内容：

  - 投标书（附件1）;

  - 投标承诺函（附件2）（需加盖投标人和法定代表人或委托代表人印章）；

  - 法人委托书（需加盖投标人和法定代表人印章）；

  - 施工方案书一份，质量保证措施、劳动力计划安排、安全文明施工、材料节约措施、生活管理要求等；

  - 投标人业绩情况（包括荣获各种称号情况以及同类工程施工经验）；

  - 投标人实力情况（包括企业资质、专业技术实力等）；

  - 投标人认为有必要提供的其他资料。

  - 上述文件若为复印件均应加盖投标人公章。

  - 投标文件要求一正四副，正本和副本不一致时，以正本为准。

  - 投标人在获得招标文件后，如果有问题需招标人解释和答疑的，应在开标会议前    2  天，向招标人提出书面质疑文件。

  - 清单报价。

  - 开标须知

- 本工程于 2019 年  月  日   时在江西省人民医院红谷分院一期建设项目部业主会议室召开开标会议。

- 开标时，有下列情况之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标。

①投标文件未按照招标文件的要求予以密封或未按时送达的；

②投标文件中的投标函和承诺书未按招标文件的要求加盖印章或签字的，投标人法定代表人或委托代表人没有合法、有效的委托书的;

③投标文件内容不全，关键内容字迹模糊、无法辨认的；

④无相关资质的。

  - 评标和中标须知

- 招标人自行组建评标委员会，评标委员会总人数为5人。

- 本工程按 综合评标中标的评标办法（附件3）进行评标和定标，并向中标人发中标通知书。

- 中标人须在接到中标通知书之日起7天内与招标人签订施工合同。招标文件将作为合同附件，同样具有法律效力。

  - 特别条款：

【此处填写投标人的全称】确认并同意：本项目实行代建制，项目建设单位为江西省人民医院（以下简称业主或建设单位），代建单位为中国瑞林工程技术股份有限公司，买方为中国瑞林工程技术股份有限公司江西省人民医院红谷分院一期建设项目代建项目部。代建单位受建设单位的委托，以自己的名义代理建设单位，并授权买方与卖方签订本合同。卖方清楚知悉并同意业主与代建单位之间的代理关系。卖方清楚知悉并同意建设单位作为被代理人。

  - 附件

附件1：投标书；

附件2：投标承诺函；

附件3：技术需求响应/偏离表

附件4：货物需求一览表及技术需求

附件1

投 标 文 件

项目名称：

投标人（公章）

2019年   月   日

1.投标书

致：(招标人)

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的投标邀请(招标编号)，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址)提交下述文件正本一份及副本     份:

1. 投标一览表

2. 投标分项报价表

3. 货物说明一览表

4. 供货范围表

5. 技术规格偏离表

6. 商务条款偏离表

7. 技术文件和方案

8. 关键部件明细表

9. 资格证明文件

10.投标人须在开标截止时间前将投标保证金转账至招标人指定账户

11.投标货物符合招标文件规定的证明文件及投标人认为需要说明的其他内容。

据此函,签字代表宣布同意如下:

1. 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为          （用文字和数字表示的投标总价）。

2．投标人承诺质保期为：                      。

3. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第(编号、补遗书)(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5. 本投标有效期为自开标日起             个日历日。

6. 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

7.我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

8. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址                                  传真

电话                                  电子邮件

投标人代表签字

投标人名称

公章

日期

2．投标一览表

投标人名称：

| 序号 | 品目号 | 设备名称 | 型号和规格 | 数量 | 投标报价 | 投标 声明 | 投标 保证金 | 交货期 | 交货 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.此表应按“投标人须知”19.2条的规定单独密封在一个信封中；

2.“上级部门规费”均包含在内。

投标人（盖章）：

投标人代表签字：

3．投标分项报价表

投标人名称：                                                                 品目号：

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称 | 单 价 （注明装运地点） | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

投标人（盖章）：

投标人代表签字：

4．货物说明一览表

（按每品目号货物分别填写）

投标人名称：                                                            品目号：

| 货物号 |  | 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

5．供货范围表

5—1 主机和标准附件清单

（按投标货物品目号分别填写）

投标人名称：

物品目号：

货物名称：                        型号规格：             数量：

| 序号 | 组成主机整件、标准附件名称 | 数 量 | 原产地 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本品目号累计总价： |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

供货范围表（续页1）

5—2  备品备件清单

（按投标货物品目号分别填写）

投标人名称：

货物品目号：

货物名称：                                      型号规格：                         数量：

| 序号 | 备品备件名称 | 型号规格 | 数量 | 原产地及制造 商名称 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本品目号累计总价： |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

供货范围表（续页2）

5—3  专用工具清单

（按投标货物品目号分别填写）

投标人名称：

货物品目号：

货物名称：                                      型号规格：                         数量：

| 序号 | 专用工具名称 | 型号规格 | 数量 | 原产地及制造 商名称 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本品目号累计总价： |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

供货范围表（续页3）（供选择）

5—4  投标人推荐的选择功能件清单

（按投标货物品目号分别填写）

- 货物品目号：

- 货物名称：

3．推荐的选择功能件内容：

| 序号 | 选择功能件名称 | 规格型号 | 原产地和制造商和厂商 | 单 价 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4．推荐理由：

投标人代表签字：

注：1．如有样本和介绍资料，请在“推荐理由”中说明。

2．投标人认为其提供的设备增加某些功能单元可以提高或扩大设备的功能或技术性能，可以按本格式提出推荐清单以供买方选择。其价格不含在投标价格中。

6.技术规格偏离表

投标人名称：                                     品目号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

7.商务条款偏离表

投标人名称：                                          品目号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签字）：

8.技术文件和方案

（由投标方自主提供）

9.关键部件明细表

（由投标方自主提供）

10.资格证明文件

填写须知：

一、投标人投标时，应提供以下资格证明文件及以及其他有关资料。

二、本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

三、招标人将应用投标人提交的资料，根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

四、应提供以下资格证明文件：

1）提供法定代表人证书或法定代表人授权书（按附件格式填写）（原件）及本人身份证（开标时须与原件核对）；

2）投标人有效营业执照。

注：投标人提供的以上资格证明文件除特别注明外，均提供复印件加盖投标人公章，证明制造商资格的文件须另加盖制造商单位公章。

法定代表人授权书

致: (招标人)

（投标人全称）法定代表人               授

权         （全权代表姓名）为全权代表,参加贵方组织的                      （招标编号）项目招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标人全称(公章)：

日  期：

附:

全权代表姓名：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传        真：

电        话：

电 子 信 箱 ：

制造商资格声明

1. 名称及概况:

- 制造商名称:_______________________________

- 总部地址:_________________________________

电传/传真/电话号码:________________________

- 成立和/或注册日期:_________________________

- 实收资本:_________________________________

- 近期资产负债表(到___________年_______月________日止)

①固定资产:_________________

②流动资产:_________________

③长期负债:_________________

④流动负债:_________________

⑤净值:_____________________

- 主要负责人姓名:(可选填)_________________________

2. (1)关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址      生产的项目        年生产能力          职工人数

___________       __________        __________          _________

___________       __________        __________          _________

(2)本制造商不生产,而需从其它制造商购买的主要零部件:

制造商名称和地址             主要零部件名称

________________             ________________

________________             ________________

3. 本制造商生产投标货物的经验(包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等)：

4. 近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

- 出口销售

(名称和地址) _______________       (销售项目)_________________

- 国内销售

(名称和地址) _______________       (销售项目)_________________

5. 近三年的年营业额

年份                     国内             出口                总额

__________             _________         ________         _________

__________             _________         ________         _________

6. 易损件供应商的名称和地址：

部件名称                            供应商

______________________           _____________________

______________________           _____________________

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商名称

签字人姓名和职务

签字人签字

签字日期

传真

电话

电子邮件

11. 投标保证金（转账凭证）

12. 投标货物符合招标文件规定的证明文件及投标人认为需要说明的其他内容

附件2

投标承诺函

致：　　　　　　　　　　　　　　　　　（招标人名称）：

1.根据你方招标工程　　　　　　　　　　　　工程的招标文件、遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以总价人民币（大写）

（小写：　　　　元）的投标报价并按上述图纸、招标文件、工程建设标准和工程项目清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2.我方派出　　　　　　（项目经理姓名）作为本次招标工程的项目经理。

3.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件、答疑（如有时）及有关附件，我方完全响应并认可上述文件的所有条款。

4.我方承认投标函附件是我方投标函的组成部分。

5.一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期，在      年     月    日前完成并移交全部工程，工程质量　　　　。严格执行《建设工程质量管理条例》中有关工程保修条款。

6.我方同意所提交的投标文件在“招标文件投标须知”中规定的投标有效期45天内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

8.除非另外达成协议生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分，并同意将招标文件作为合同附件。

9.我方按照招标文件的要求，提供企业和项目经理业绩表（附后），如我方提供的业绩资料不真实，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。

10．确保本工程资金专款专用，若招标人的资金周转不能满足工程施工需要，我方将不因此而影响该工程的连续施工。

投标人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：　　　　　　　　（签字或盖章）

邮政编码：　　　　　　电话：　　　　　　传真：

电子邮箱：

日期：　　　　　　　年　　　　　　　　月　　　　　　　日

附件3

评分办法

一、评标内容及程序

1、评标内容：本工程评标分为资格审查及符合性（详见审查资格审查及符合性审查标准）、技术标评审(详见“技术标评标原则”)、商务标评审三部分。

二、评标标准

1、本工程采用经评审的合理最低价中标法进行评标。

2、通过了资格审查及符合性审查的投标文件，评标委员会对其进行技术标的评审，通过了技术标评审后进入商务标评审。

3、本工程采用合理最低价中标法进行评标,

①当资格审查及符合性审查和技术标的评审通过后，按照总价由低到高的顺序对有效投标人投标报价的综合单价进行评定。

②当投标人投标报价的总价或综合单价与市场行情出现严重偏离，以致损害了招标人的利益。评标委员会有权认定此投标报价为无效投标报价。投标人未按图纸要求提供完整报价时，招标人将按其他有效标投标人提供的分项报价的最高价，对该投标价格进行调整。

③当所有有效投标人的投标报价都被认定为无效投标报价，评标委员会有权决定重新招标或要求所有有效投标人进行二次报价。

4、评标结果的确定

评标委员会根据招标文件约定的评审原则，推荐前3名作为中标候选人。

附件4

货物需求一览表及技术需求

# 一、货物需求一览表

| 工程 | 江西省人民医院红谷分院污水处理设备采购及安装 |
| --- | --- |
| 数量 | 1项 |
| 工期 | 合同签订后60天内施工、安装、调试完毕并验收合格交付使用 |
| 建设地点 | 江西省人民医院红谷分院 |
| 建设规模 | 设计床位1600张，污水量为1300m3/d。 |

# 二、国家有关规范和标准

- 《《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

- 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）

- 《室外排水设计规范》2016年版（GB50014-2006）

- 《建筑给水排水设计规范》2009年版（GB50015-2003）

- 《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

- 《中华人民共和国环境保护法》（2014年最新修订）

- 医院污水处理工程技术规范(HJ2029—2013)

- 建设项目竣工环境保护验收技术规范医疗机构(HJ 794-2016)

# 三、工程设计水质

## 1．出水排放及出水水质标准

表1：设计总进水水质指标

| 项 目 | pH | CODcr (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | 粪大肠菌群数（MPN/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数 值 | 6~9 | ≤350 | ≤200 | ≤200 | ≦1.6×108 |

## 2.出水排放及出水水质标准

污水处理水污染物排放标准执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理排放标准。

表2：主要出水水质指标表

| 项 目 | pH | CODcr (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | 粪大肠菌群数（MPN/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数 值 | 6~9 | 250 | 100 | 60 | 5000 |

# 四、技术需求

# 1、总体工程概况

本项目主要招标范围：污水处理站相关设备的制造/采购、工艺管线、设备供应、安装、调试、售后服务，需满足新建医院未来运行中污水处理与排放的要求，使之出水水质达到国家要求的标准，交付医院正常使用。

# 2、中标人职责

- 对设备的制作、供货、产地测试、设计联络、油漆、包装运输、保管、安装、预调试、调试及功能测试负责。

- 功能保证测试前一个月，在现场进行联动调试。

- 设备由业主操作的一年维护期内，中标人应负责设备的保修和运行监督工作。

# 3、 过程的技术管理与质量控制

- 所有关于项目设计、施工、安装等方面的技术文件都应存入技术档案以备查用。

# 4、 调试与试运行

设备安装调试工作完成后，进入试运行测试，由中标人负责将设备运行起来。在招标人的监督下，对设备及其部件至少进行每天24小时连续7天的运行性能的检测工作。在检测过程中，发现设备性能与原定要求有所偏离的话，应由中标人负责解决。

有关设备调试、通水试运转等项工作的技术文件必须存档备查。

# 5、性能测试

在成功地完成工程及设备的检验、测试和试运行后，应在项目发包单位的指导下对完工工程进行性能测试。性能试验将全面测试污水处理厂及其所有设施，在合适的自动控制和人工控制条件下是否均能达到预期的性能要求。

在性能测试中发现的问题，应由中标人负责修理、更换或额外的施工。

# 6、 验收

调试及试运行阶段结束后，由发包单位验收，办理移交手续。

# 五、工艺设备工程量清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 项目特征描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工艺设备安装工程 |  |  |  |
|  | 离心式泵 | 台 | 2 | 1.名称:自吸泵 2.规格:Q=35m3/h,H=10m,N=5.5kw, 三相,380V,50Hz,电机防护等级:IP54,绝缘防护等级:F级 3.材质:详招标文件 4.单机试运转要求:符合设计、施工验收规范 |
|  | 离心式泵 | 台 | 1 | 1.名称:反洗泵 2.规格:Q=50m3/h,H=28m,N=7.5kw,三相,380V,50Hz,电机防护等级:IP68,绝缘防护等级:F级 3.材质:详招标文件 4.单机试运转要求:符合设计、施工验收规范 |
|  | 离心式泵 | 台 | 1 | 1.名称:污泥池提升泵 2.规格:Q=10m3/h,H=15m,N=2.2kw,三相,380V,50Hz,电机防护等级:IP68,绝缘防护等级:F级 3.材质:详招标文件 4.单机试运转要求:符合设计、施工验收规范 |
|  | 潜水泵 | 台 | 4 | 1.名称:集水池潜污泵 2.规格:Q=40m3/h,H=10m,N=2.2kw,三相,380V,50Hz,电机防护等级:IP68,绝缘防护等级:F级 3.材质:详招标文件 4.单机试运转要求:符合设计、施工验收规范 |
|  | 潜水泵 | 台 | 4 | 1.名称:调节池潜污泵 2.规格:Q=40m3/h,H=10m,N=2.2kw,三相,380V,50Hz,电机防护等级:IP68,绝缘防护等级:F级 3.材质:详招标文件 4.单机试运转要求:符合设计、施工验收规范 |
|  | 潜水泵 | 台 | 2 | 1.名称:事故池潜污泵 2.规格:Q=80m3/h;H=10m,N=5.5kw,三相,380V,50Hz,电机防护等级:IP68,绝缘防护等级:F级 3.材质:详招标文件 4.单机试运转要求:符合设计、施工验收规范 |
|  | 潜水泵 | 台 | 2 | 1.名称:污泥回流潜污泵 2.规格:Q=30m3/h;H=15m,N=3.0kw,三相,380V,50Hz,电机防护等级:IP68,绝缘防护等级:F级 3.材质:详招标文件 4.单机试运转要求:符合设计、施工验收规范 |
|  | 其他风机 | 台 | 2 | 1.名称:曝气风机 2.类型:三叶罗茨鼓风机 3.规格:Q=20.0m3/min,P=44.1KPa,N=30kW,三相,380V,50Hz,电机防护等级:IP68,绝缘防护等级:F级,配套进出口消音器等 4.材质:详招标文件 5.单机试运转要求:符合设计、施工验收规范 |
|  | 加药装置 | 套 | 1 | 1.名称:PAM加药装置(含溶药设备、计量泵) 2.调试:符合设计施工规范，满足生产工艺要求 |
|  | 加药装置 | 套 | 2 | 1.名称:消毒池加药装置(1箱1泵) 2.药剂箱:V=0.3m3 3.计量泵:Q=0-100L/h，P=0.7MPa，N=0.24kw 4.调试:符合设计施工规范，满足生产工艺要求 |
|  | 过滤器 | 台 | 1 | 1.名称:保安过滤器 2.规格:Q=60m3/h |
|  | 离心式泵 | 台 | 1 | 1.名称:化学清洗水泵(衬四氟) 2.规格:Q=36m3/h,H=28m,N=3kw,三相,380V,50Hz,电机防护等级:IP68,绝缘防护等级:F级 3.材质:详招标文件 4.单机试运转要求:符合设计、施工验收规范 |
|  | 水箱 | 台 | 1 | 1.材质、类型:PE水箱 2.型号、规格:V=2m3 |
|  | 回转式螺杆压缩机 | 台 | 1 | 1.名称:叠螺机 2.型号:302型 3.质量:约1500kg |
|  | 滤网格栅 | 块 | 1 | 1.名称:不锈钢机械格栅 2.规格:栅宽=900mm,栅条间隙=5mm,安装角度=75° |
|  | 曝气系统 | 套 | 1 | 1.名称:氧化池微孔膜曝气系统 2.规格:UPVC φ215 3.系统组成:曝气供气装置(非标，现场制作安装)和微孔膜曝气器Φ215 4.其他:符合设计要求，满足施工规范，达到验收合格标准 |
|  | 填料 | m3 | 100 | 1.名称:氧化池填料 2.规格:φ120-60 |
|  | 填料 | m3 | 270 | 1.名称:调节池填料 2.规格:φ150-60 |
|  | 支架 | m2 | 30 | 1.名称:氧化池填料支架 2.做法:A3钢(防腐处理),层数2层 |
|  | 支架 | m2 | 180 | 1.名称:调节池填料支架 2.做法:A3钢(防腐处理),层数2层 |
|  | 搅拌系统 | 套 | 1 | 1.名称:调节池穿孔管搅拌系统 2.规格:非标，现场制作，UPVC管DN150/DN65 3.工艺:斜向下45度穿孔φ6mm@250mm 4.其他:符合设计要求，满足施工规范，达到验收合格标准 |
|  | 布水器 | 套 | 1 | 1.名称:调节池布水器 2.规格:非标，现场制作 3.其他:符合设计要求，满足施工规范，达到验收合格标准 |
|  | MBR腊组件 | 套 | 3 | 1.型号:TM-EPVDF-Ⅱ-20(包埋内衬加强) 2.技术参数:膜公称孔径0.1um，膜片面积20m2/帘，膜片数量：200帘/池，分2套/池，膜架数量：单套50帘。 |
|  | 流量仪表 | 台 | 2 | 1.名称:MBR池浮子流量计 2.规格:0-60m3/h |
|  | 流量仪表 | 台 | 1 | 1.名称:MBR池压力表 2.规格:-0.1MPa～0.4MPa |
|  | 巴歇尔槽 | 套 | 1 | 1.名称:采样池巴歇尔槽 2.其他:符合设计要求，满足施工规范，达到验收合格标准 |
|  | 混合装置 | 套 | 2 | 1.名称:消毒池药水混合装置 2.其他:符合设计要求，满足施工规范，达到验收合格标准 |
|  | 废水预处理设备 | 套 | 1 | 1.名称:牙科特殊废水含汞预处理一体化装置(全地埋式) 2.规格:2×2×3m 3.其他:符合设计要求，满足施工规范，达到验收合格标准 |
|  | 废水预处理设备 | 套 | 1 | 1.名称:特殊废水传染病区预处理一体化装置(全地埋式) 2.规格:2×2×3m 3.其他:符合设计要求，满足施工规范，达到验收合格标准 |
|  | 废水预处理设备 | 套 | 1 | 1.名称:特殊废水酸性废水预处理一体化装置(全地埋式) 2.规格:2×2×3m 3.其他:符合设计要求，满足施工规范，达到验收合格标准 |
|  | 潜水搅拌机 | 套 | 1 | 1.名称:潜水搅拌机 2.其他:符合设计要求，满足施工规范，达到验收合格标准 |
|  | 物位检测仪表 | 台 | 10 | 1.名称:浮球液位计 2.型号:LPF |
|  | 在线监测仪 | 套 | 1 | 1.名称:COD在线监测仪 2.技术参数:(1)测量范围：0-100.0mg/L；0-1000mg/L。(2)检测限：0.001mg/L。(3)精确度：≥100mg/L 时，不超过±15%；＜100mg/L 时，不超过±5mg/L |
|  | 在线监测仪 | 套 | 1 | 1.名称:PH在线监测仪 2.主要参数:(1)测量范围：0.00－14.00pH。(2)温度补偿：0～100℃。(3)分辨率：0.01pH。(4)精确度：±2% |
|  | 在线监测仪 | 套 | 1 | 1.名称:余氯在线监测仪 2.主要参数:(1)测量范围：0.00－20.00ppm。(2)精确度：0.01pH±1digit |
|  | 在线监测仪 | 套 | 1 | 1.名称:超声波流量计 2.主要参数:高清晰度背光LCD显示，全中文菜单操作，全数字量处理，扰能力强，测量范围：0--200m3/H |
|  | 数据采集传输仪 | 套 | 1 | 1.名称:数据采集传输仪 2.主要参数:(1)模拟量输入8路。输入信号：0－5V，4－20mA，16位精度。(2)开关量输入8路。输入信号：0－30VDC，磁隔离。(3)继电器输出2路，触点容量1A。串口，6路RS232，1路RS485，磁隔离，串口速率：1200bps-115200bps。内置以太网和GPRS/CDMA |
|  | 在线监测系统集成柜 | 套 | 1 | 1.名称:在线监测系统集成柜 |
| 二、工艺管道安装工程 |  |  |  |  |
|  | 低压碳钢管 | m | 0.64 | 1.材质:无缝钢管 2.规格:φ108×4 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:符合设计施工验收规范 |
|  | 低压碳钢管 | m | 32.19 | 1.材质:无缝钢管 2.规格:φ159×4.5 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:符合设计施工验收规范 |
|  | 低压碳钢管 | m | 31.27 | 1.材质:无缝钢管 2.规格:φ273×6.5 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:符合设计施工验收规范 |
|  | 低压塑料管 | m | 64.29 | 1.材质:PVC给水管 2.规格:PVC-63×3.0 3.连接形式:粘接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:符合设计施工验收规范 |
|  | 低压塑料管 | m | 97.45 | 1.材质:PVC给水管 2.规格:PVC-75×3.6 3.连接形式:粘接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:符合设计施工验收规范 |
|  | 低压塑料管 | m | 284.08 | 1.材质:PVC给水管 2.规格:PVC-90×4.3 3.连接形式:粘接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:符合设计施工验收规范 |
|  | 低压塑料管 | m | 118.91 | 1.材质:PVC给水管 2.规格:PVC-110×4.8 3.连接形式:粘接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:符合设计施工验收规范 |
|  | 低压碳钢管件 | 个 | 2 | 1.名称:碳钢冲压弯头 2.规格:De108×90° 3.连接方式:电弧焊 |
|  | 低压碳钢管件 | 个 | 5 | 1.名称:碳钢冲压弯头 2.规格:De159×90° 3.连接方式:电弧焊 |
|  | 低压碳钢管件 | 个 | 8 | 1.名称:碳钢成品三通 2.规格:De273×159 3.连接方式:电弧焊 |
|  | 低压碳钢管件 | 个 | 2 | 1.名称:碳钢成品正三通 2.规格:De273 3.连接方式:电弧焊 |
|  | 低压塑料管件 | 个 | 16 | 1.名称:PVC给水弯头 2.规格:De63×90° 3.连接形式:粘接 |
|  | 低压塑料管件 | 个 | 15 | 1.名称:PVC给水弯头 2.规格:De75×90° 3.连接形式:粘接 |
|  | 低压塑料管件 | 个 | 56 | 1.名称:PVC给水弯头 2.规格:De90×90° 3.连接形式:粘接 |
|  | 低压塑料管件 | 个 | 28 | 1.名称:PVC给水弯头 2.规格:De110×90° 3.连接形式:粘接 |
|  | 低压塑料管件 | 个 | 2 | 1.名称:PVC给水正三通 2.规格:De63 3.连接形式:粘接 |
|  | 低压塑料管件 | 个 | 2 | 1.名称:PVC给水正三通 2.规格:De75 3.连接形式:粘接 |
|  | 低压塑料管件 | 个 | 4 | 1.名称:PVC给水正三通 2.规格:De90 3.连接形式:粘接 |
|  | 低压塑料管件 | 个 | 8 | 1.名称:PVC给水正三通 2.规格:De110 3.连接形式:粘接 |
|  | 低压塑料管件 | 个 | 10 | 1.名称:PVC给水直接 2.规格:De63 3.连接形式:粘接 |
|  | 低压塑料管件 | 个 | 22 | 1.名称:PVC给水直接 2.规格:De75 3.连接形式:粘接 |
|  | 低压塑料管件 | 个 | 48 | 1.名称:PVC给水直接 2.规格:De90 3.连接形式:粘接 |
|  | 低压塑料管件 | 个 | 27 | 1.名称:PVC给水直接 2.规格:De110 3.连接形式:粘接 |
|  | 塑料阀门 | 个 | 3 | 1.名称:PVC球阀 2.规格:De63 3.连接形式:粘接 |
|  | 塑料阀门 | 个 | 1 | 1.名称:PVC球阀 2.规格:De75 3.连接形式:粘接 |
|  | 低压法兰阀门 | 个 | 2 | 1.名称:法兰铜杆闸阀 2.材质:灰铸铁 3.型号、规格:Z41T-10-W100 4.连接形式:螺栓连接 |
|  | 低压法兰阀门 | 个 | 3 | 1.名称:法兰铜杆闸阀 2.材质:灰铸铁 3.型号、规格:Z41T-10-W150 4.连接形式:螺栓连接 |
|  | 低压法兰阀门 | 个 | 18 | 1.名称:法兰止回阀 2.材质:灰铸铁 3.型号、规格:H44T-10-80 4.连接形式:螺栓连接 |
|  | 低压法兰阀门 | 个 | 7 | 1.名称:法兰止回阀 2.材质:灰铸铁 3.型号、规格:H44T-10-100 4.连接形式:螺栓连接 |
|  | 低压法兰阀门 | 个 | 3 | 1.名称:法兰止回阀 2.材质:灰铸铁 3.型号、规格:H44T-10-150 4.连接形式:螺栓连接 |
|  | 低压法兰阀门 | 个 | 18 | 1.名称:对夹蝶阀 2.材质:灰铸铁 3.型号、规格:D71X-10-80 4.连接形式:螺栓连接 |
|  | 低压法兰阀门 | 个 | 7 | 1.名称:对夹蝶阀 2.材质:灰铸铁 3.型号、规格:D71X-10-100 4.连接形式:螺栓连接 |
|  | 低压法兰阀门 | 个 | 5 | 1.名称:对夹蝶阀 2.材质:灰铸铁 3.型号、规格:D71X-10-150 4.连接形式:螺栓连接 |
|  | 软接头(软管） | 个 | 3 | 1.材质:法兰橡胶软接头 2.规格:DN150/PN1.0MPa 3.连接形式:螺栓 |
|  | 低压碳钢焊接法兰 | 副 | 2 | 1.名称:碳钢平焊法兰 2.型号、规格:DN100/PN1.0MPa 3.连接形式:螺栓连接 4.焊接方法:电弧焊 |
|  | 低压碳钢焊接法兰 | 副 | 3 | 1.名称:碳钢平焊法兰 2.型号、规格:DN150/PN1.0MPa 3.连接形式:螺栓连接 4.焊接方法:电弧焊 |
|  | 低压碳钢焊接法兰 | 副 | 3 | 1.名称:碳钢平焊法兰(与对夹蝶阀连接) 2.型号、规格:DN150/PN1.0MPa 3.连接形式:螺栓连接 4.焊接方法:电弧焊 |
|  | 钢骨架复合塑料法兰 | 副 | 18 | 1.名称:PVC法兰 2.规格:De90/PN1.0MPa 3.连接形式:粘接 |
|  | 钢骨架复合塑料法兰 | 副 | 7 | 1.名称:PVC法兰 2.规格:De110/PN1.0MPa 3.连接形式:粘接 |
|  | 低压碳钢焊接法兰 | 片 | 4 | 1.名称:碳钢盲板 2.焊接方法:电弧焊 |
|  | 套管制作安装 | 台 | 32 | 1.类型:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN80 |
|  | 套管制作安装 | 台 | 25 | 1.类型:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN100 |
|  | 套管制作安装 | 台 | 1 | 1.类型:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN300 |
|  | 套管制作安装 | 台 | 1 | 1.类型:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN400 |
|  | 管道刷油 | m2 | 43.12 | 1.除锈级别:手工除锈 2.油漆品种:底红丹防锈漆，面调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍 |
| 三、工艺配电安装工程 |  |  |  |  |
|  | 控制台 | 台 | 1 | 1.名称:污水处理系统控制台 2.型号:1000×800 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢Q235 |
|  | 控制箱 | 台 | 3 | 1.名称:污水处理系统控制箱 2.规格:400×500 3.安装方式:挂墙安装 |
|  | 配管 | 项 | 1 | 1.名称:扣压式镀锌钢导管(KBG) 2.规格:满足设计电缆、电线敷设要求 3.配置形式:暗敷设 4.接地要求:符合设计、施工规范 5.其他要求:根据施工图纸，自主报价，费用包干不调整 |
|  | 电力电缆 | 项 | 1 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:VV 3.规格:详图纸 4.敷设方式、部位:管内 5.其他要求:根据施工图纸，自主报价，费用包干不调整 |
|  | 电气调试 | 项 | 1 | 1.技术要求:符合设计、施工规范 2.其他要求:根据施工图纸，自主报价，费用包干不调整 |