# 采购产品清单及技术参数附件

| 江西省人民医院武器安检项目采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 系统管理 | 提供安检资源、设备配置管理。包含历史记录数据查询模块。 | 套 | 1 |
| 2 | 视频监控 | 对前端编码设备进行集中管理，并提供视频预览、云台控制、录像回放、图片查看等应用。 | 路 | 30 |
| 3 | 人包关联 | 包含基于人脸识别技术的智能应用，同时能够进行对应配置。 | 套 | 1 |
| 4 | 安检设备管理 | 安检设备联网可视化管理，过检物品查询，关联监控点和设备录像进行可视化追溯；对安检设备进行批量远程升级； | 路 | 20 |
| 5 | 统计分析 | 1.统计分析所选点位在指定时间段内的过检情况，包括过检总数、违禁品包裹数、违禁品总数、人体安检告警数、客流统计以及各种违禁品数目； 2.支持表格、柱状图、折线图展示数据，同时支持excel表格导出结果； | 套 | 1 |
| 6 | 数据可视化 | 1.对行包安检设备数量、在线情况，过检数据进行展示；包括过检总数，违禁品总数，违禁品包裹数，各种违禁品数量； 2.对违禁品、过检数量按安检点位进行排行展示； 3.统计时间支持个性化配置，按日、周、月、季、年进行展示； | 套 | 1 |
| 7 | 安检AR实景 | 安检平台的SCAR模块默认为1即可；AR实际场景数量下单时根据实际场景数填写。 | 套 | 1 |
| 8 | AR中低空点位场景数 | 每台AR相机对应一路场景，普通相机做AR时使用中低空路数授权 | 路 | 10 |
| 9 | 武器安检门 | 违禁品检测模式：对过检人员携带的或藏匿的管制刀具等违禁品进行报警，可排除被检人员身上项链、手机、钥匙等日常用品不误报警，精准检测危险品，提升大客流安检效率； 手机检测模式：支持探测过检人员是否携带手机（开/关机状态均可）等数码产品，并能进行声光报警，显示报警位置；对项链、钥匙、皮带扣等其它常见日用品不误报； 高清信息发布：嵌入式信息发布屏，采用工业级A+面板，支持多种素材自由排版、分区显示；可在屏幕上同时显示包括“通过人数、报警人数、人形报警区位、报警物品类型、报警时间、抓拍图片”等信息； 高稳定性：环境适应性强，多次搬运免调试，支持半户外环境使用（需搭防雨帐篷），具备较强的抗风和抗震能力； 报警显示：采用采用前后双29寸液晶屏，配合高亮LED灯条提示报警区域，支持双向显示； 联网功能：可实现联网互通，搭配平台进行客流数据、报警数据、过检人员信息的上传管理应用；支持web调试； 抓拍录像：配置200万星光级IPC，实现全天候过程录像和图片的记录和反查； 通道尺寸：2022（高）*727（宽）*667（深）mm 外形尺寸：2269（高）*966（宽）*667（深）mm 毛重：160KG 工作电源：110V-242V ，50/60Hz 工作温度：-20℃─55℃ 屏幕规格：双29寸LCD屏 | 台 | 3 |
| 10 | 安检机分析仪 | 智能识别违禁物品：支持2路VGA或者HDMI输入，支持2路智能分析仪（一台安检机两个视角）； 通过深度学习算法，将安检图片结构化，智能识别图像中的违禁物品，如：刀、枪、瓶子、雨伞、电池、手机、笔记本电脑、喷灌、剪刀等。并可以通过分级联动输出（不同种类危险品关联不同的联动方式：蜂鸣器，报警输出），提示可疑物品出现。 数据存储及查询：包裹物品的安检图片实时存储，违禁品智能标定，实现回放、追溯等应用；大容量存储，支持百万级图片、一个月视频录像（6路4M定码率）； 4路IPC接入：支持4路IPC接入，支持录像、回放，其中1路可支持行为分析，其中一路支持人脸IPC接入，可将人脸抓拍图片上传至平台； 支持数据联网：安检数据实时上传平台，打破传统信息孤岛，实现安检联网。平台可结合视频监控、人脸识别业务系统，实现信息融合； 视频联动：支持违禁品X光图片和可见光视频联动，实现多光融合； 网络接口：7 USB接口：2 电源接口：1 功耗：≤30W 工作电压：220V AC （控制器主板工作电压12V DC） 操作系统：Linux 网络通信：7个，6个交换网口，1个管理网口；10M/100M/1000M自适应以太网口 客户端远程升级：支持 违禁物识别：支持刀、枪、瓶子、雨伞、电池、剪刀、笔记本、手机、喷灌 | 台 | 1 |
| 11 | 交换设备 | 安检设备的联网设备；8口千兆交换机 | 台 | 3 |
| 12 | 传输线缆 | 六类网络传输线缆 | 米 | 450 |
| 13 | 供电线缆 | 安检门电源辐射 | 米 | 260 |
| 14 | 智慧安检平台调试 | 负责两院区安检机机安检门联网及平台调试；安装甲方要求进口及出口规范管理定位。 | 个 | 15 |
| 15 | 安检门安装 | 安检门新院区增加一套；爱国路增加两套（二部及南楼）设备安装及设备调试 | 套 | 3 |